Université USTO                                                           Année Universitaire 2023/2024

Opération Unitaire            FICHE DE TD N° 02 / L3 GENIE DES PROCEDES

EXERCICE N°01

On envisage de procéder au lavage d'air contenant de l'ammoniac au moyen d'une colonne à garnissage opérant à contre-courant. On utilise comme solvant de l'eau pure.

- L'opération a lieu à 20°C et sous pression atmosphérique, dans des conditions isothermes.

- Le débit volumique d'air chargé en ammoniac est de 750 m3.h-1 (dans les CNPT, 0°C, 1 atm), son titre molaire en NH3  est de 8%.

- L'air lavé doit contenir 0.2% d’ammoniac.

- Le débit massique d'eau pure d'alimentation est 600 kg.h-1.

- L'air est supposé insoluble dans l'eau.

1°) Etablir les bilans  de matière globaux et sur le soluté en kg.h-1 et en kmol.h-1.

2°) A partir du tableau joint, tracer la courbe d'équilibre à 20°C en coordonnées rapports molaires.

3°) Déterminer le nombre d'étages théoriques nécessaire par la méthode de Mac Cabe et Thiele.

4°) Quel serait le nombre d'étages nécessaires à 10°C (éventuellement à 30 et 40°C).

| Solubilité de NH3 dans l’eau en fonction de la pression partielle en NH3 (mmHg) et de la température |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Solubilité de NH3 g d’NH3/100g d’eau | PNH3 0°C | PNH3 10°C | PNH3 20°C | PNH3 30°C | PNH3 40°C |
| 100 | 947 |  |  |  |  |
| 80 | 636 | 987 | 1450 |  | 3300 |
| 70 | 500 | 780 | 1170 |  | 3130 |
| 60 | 380 | 600 | 945 |  | 2760 |
| 50 | 275 | 439 | 686 |  | 1520 |
| 40 | 190 | 301 | 470 | 719 | 1065 |
| 30 | 119 | 190 | 298 | 454 | 692 |
| 25 | 89.5 | 144 | 227 | 352 | 534 |
| 20 | 64 | 103.5 | 166 | 260 | 395 |
| 15 | 42.7 | 70.1 | 114 | 179 | 273 |
| 10 | 25.1 | 41.8 | 69.6 | 110 | 167 |
| 7.5 | 17.7 | 29.9 | 50 | 79.7 | 120 |
| 5 | 11.2 | 19.1 | 31.7 | 51 | 76.5 |
| 4 |  | 51 | 24.9 | 40.1 | 60.8 |
| 3 |  | 11.3 | 18.2 | 29.6 | 45 |
| 2 |  | 7 | 12 | 19.3 | 30 |
| 1 |  | 3 | 6 |  | 15.4 |

EXERCICE N°02

Un flux de méthane contenant 5% en volume de CO2 est lavé à l'eau sous une pression totale de 50 atm. Le gaz lavé a une teneur résiduelle en CO2 de 0.1% en volume, tandis que l'eau sortante contient 0.25% poids de CO2.

1°) Déterminer pour 1000 kg.h-1 de charge le débit d'eau utilisé.

2°) Déterminer le nombre d'étages théoriques de la colonne d'absorption utilisée.

Données:

La solubilité du CO2 dans l'eau à 25°C sous 1 atm est de 0.145g de CO2 pour 100g d'eau.

- On admet que le CO2 suit la loi de Henry dans le domaine d'étude.

- On pourra faire l'approximation des faibles teneurs en soluté dans les deux phases.

- On néglige la solubilité du méthane dans l'eau.

- MCO2=44 g.mol-1, MCH4=16 g.mol-1.

EXERCICE N°03

On souhaite récupérer l'acétone d'un flux gazeux constitué de 14.787kmol.h-1 d'acétone et 9.858 kmol.h-1 d'inertes.

- Ce flux est traité dans une colonne d'absorption à plateaux par de l'acide acétique pur fonctionnant à 2 atmosphères.

- Les inertes sont supposés insolubles dans l'acide acétique.

- Le taux d'absorption de l'acétone désiré est 98%.

1°) Déterminer le rapport molaire minimal acide acétique/inertes pour réaliser cette absorption.

2°) Déterminer les débits molaires et compositions de tous les courants de matière pour un débit de solvant correspondant à 1,1 fois le débit molaire minimal.

3°) Déterminer le nombre de plateaux théoriques, et le nombre de plateaux réels sachant que leur efficacité est 40%.

Données: Solubilité de l'acétone dans l'acide acétique, à la température et à la pression de la colonne, exprimées en titre molaires:

| x ( %) | 4 | 5 | 8 | 10 | 13 | 15 | 18 | 20 | 23 | 25 | 28 | 30 | 33 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| y (%) | 0.2 | 0.5 | 1.0 | 1.2 | 4.3 | 7.5 | 18.0 | 27.0 | 36.7 | 42 | 49.5 | 53.6 | 59 |

EXERCICE N°04

Un gaz soluble est absorbé dans de l’eau dans une colonne à garnissage, l’équilibre est donné par la relation suivante y= 0,06.x.

Les conditions aux extrémités de la colonne sont : En tête: xe = 0 et ys = 0,001, en bas xs=0,08 et ye=0,009.

- Si les hauteurs d’unités de transfert locales coté gaz et coté liquide sont respectivement égales à hutG = 0,36 m et hutL = 0,24 m, quelle est la hauteur de l’unité de transfert globale de la colonne garnie ?

- Déterminer le nombre d’unités de transfert par les deux méthodes graphique et analytique

- Calculer la hauteur de la colonne.

EXERCICE N°05 ( devoir à domicile obligatoire)

Un soluté A est récupéré par un solvant à partir d’un gaz porteur inerte (B). Le gaz rentre dans l’absorbeur avec un débit de 500 Kmol / h et une teneur en A de  0, 3 molaire et quitte l’absorbeur à une teneur de 0,01 molaire.

Le solvant rentre dans l’absorbeur avec un débit de 1500 Kmol/h et une teneur de 0,001 molaire en A.

On considère que le gaz est insoluble dans le solvant et le solvant est non volatil.

- Etablir les équations de bilan de matière (global et partiel).

- Déterminer le débit du gaz sortant du haut de la colonne

- Déterminer le débit du liquide sortant du bas de la colonne ainsi que la fraction molaire du soluté A dans le liquide sortant.

- Déterminer le débit du soluté A dans le gaz épuré.

- Déterminer le débit du soluté A éliminé lors de cette opération.

- Déterminer le taux  de soluté non absorbé.

Responsable du module :

Mme N. DRICI