Fiche TD  3 « Chromatographie »

CCM – Exclusion - CPG - HPLC

Exercice 1 :

On veut vérifier la présence ou l’absence de sucres et à les identifier dans deux sodas commerciaux.  Pour cela on  réalise une  CCM sur deux plaques en silice. Nous effectuons les dépôts de cinq solutions: une de glucose (G), une de fructose (F), une de maltose (M) ; une de sodas 1 (S1) et une de sodas (S2). L’éluant est le benzène. Après révélation, nous obtenons les chromatogrammes donnés par la figure  ci- dessous.

1-  Analyser les chromatogrammes obtenus et conclure sur la composition des deux sodas.

2- Calculer les rapports frontaux des sucres (G) et (F). Indiquer celui le plus polaire. Justifier votre réponse.

3-  Si la phase mobile est remplacée par de l’eau, comment évolueraient les valeurs de Rf  de (G) et (F) ?

Analyse du sodas 1 (S1)

Analyse du sodas 2 (S2)

Exercice 2 :

Nous désirons déterminer le poids moléculaire de l'Aspartate Amino Transférase (ASAT) par chromatographie d'exclusion. Pour cela, nous montons en série 5 colonnes de 25cm de long chacune.  La phase mobile (tétrahydrofurane) traverse la colonne en 3,07 min avec un débit de 2 mL.min-1. Les résultats obtenus sont donnés par le tableau suivant :

| Poids moléculaire (Da) | t (min) |
| --- | --- |
| 2 000 000 | 26,5 |
| 1 040 000 | 26,9 |
| 390 000 | 28,8 |
| 110 000 | 31,3 |
| 10 200 | 36,4 |
| 3 100 | 39,3 |
| 680 | 42,8 |

- Quel autre nom peut-on donner à cette technique chromatographique ?

- Quelle est la vitesse linéaire du tétrahydrofurane ?

- En utilisant la courbe d’étalonnage nécessaire, déterminer le poids moléculaire de l’ASAT, sachant que son temps de rétention est de 34 minutes.

Exercice 3 :

Les conditions opératoires pour une analyse chromatographique sont les suivantes :

| Longueur de la colonne 10cm | Température : 20°C |
| --- | --- |
| Débit : 1ml/mn | Teneur en méthanol : 35% |
| Pression en tête de la colonne : 69 105Pa | Temps mort : 41s |

Le tableau des résultats est le suivant :

| Nom du soluté | Largeur à la base ω (s) | Temps de rétention réduit tr’(s) |
| --- | --- | --- |
| Uracile (a) | 10,9 | 28 |
| Phénol(b) | 13,1 | 141 |

- Donner  le type de cette chromatographie.

Calculer :

- les temps de rétention tr.

- le nombre de plateaux théoriques Nth en cm et en µm.

- la hauteur équivalente aux plateaux théoriques Hept.

- le facteur de séparation α et le facteur de résolution Rs.

Exercice 4 :

Les mycotoxines sont des molécules toxiques libérées par les moisissures. L’analyse par CPG des deux mycotoxines, nivalénol et déoxynivalénol, conduit à :

| Colonne capillaire : 10 m x 0.53 mm | Température : 260°C |
| --- | --- |
| Débit : 1.2 ml/mn, Vitesse linéaire : µ = 544.2 cm/min | Gaz vecteur N2, Détecteur FID |
| ω( nivalénol) = 0.167 min | ω(deoxynivalénol) = 0.176 |
| tr ( nivalénol) = 3.9 min | tr (deoxynivalénol) = 4.1 min |

- Calculez le temps mort (min) et le volume mort (mL).

- Calculez le facteur de sélectivité α entre les deux solutés analysés.

- Calculez le facteur de  résolution Rs dans ces conditions d’analyse. Discuter.

- Quelle colonne, de même diamètre et même phase stationnaire, faudrait-il-utiliser pour obtenir la séparation du nivalénol et du déoxynivalénol avec une résolution de 1,5. Rs est proportionnel à la racine de L (L étant la longueur de la colonne).

Exercice 5 :

Le chromatogramme de la nicotine a été obtenu dans les conditions suivantes (CPG, colonne remplie, dimensions de la colonne : longueur 183 cm x 2 mm (diamètre intérieur).

Débit de la phase mobile : 20 ml/min.

Quantité injectée : 1μL.

Four : 200°C. Temps de rétention de la nicotine = 3,20 mn.

Four : 180°C. Temps de rétention de la nicotine = 6,60 mn.

- Calculer la vitesse linéaire en cm/sec de la phase mobile dans la colonne.

- En déduire le temps mort de cette analyse.

- Calculer le temps de rétention de la nicotine à 160°C.

- Peut-on éluer la nicotine en 1mn, sachant que la température limite d’utilisation de la colonne est de 250°C.

- Le pic de la nicotine a une largeur à mi-hauteur (demi-hauteur) de 10 sec. Calculer le nombre de plateaux théoriques Nth  et  la hauteur équivalente aux plateaux théoriques Hept.

Rappel de cours

ω : Largeur à la base mesurée à 13.5% de la hauteur du pic.

δ : Largeur du pic à la mi hauteur, mesurée à 50%.

σ: Ecart type, c’est la demi largeur mesurée à 60.6% de la hauteur du pic.

- L’efficacité de la colonne est calculée par le nombre de plateaux théoriques :

Nth = (tr/σ)2,  Nth = 16(tr/ω)2, Nth = 5.54 (tr/δ)2

- La hauteur équivalente à un plateau  théorique est calculée par la relation :

HEPT = L / Nth